#### Trabajo práctico de laboratorio Nº2

Amplificadores Operacionales

Materia: Electrónica Aplicada  II

Integrantes:

Schamun Lucas, 62378

Sueldo Alberto, 62508

Sosa Javier, 65337

Ponce Nicolas, 64725

Profesores:

Fecha: 11/11/16

Objetivos

- Diseñar los circuitos correspondientes para obtener la señal 2 y la señal 3 de la señal 1

- Tener especial cuidado en la ubicación del offset de cada señal.

- Diseñar el circuito con una impedancia de entrada de 15 KΩ.

- Establecer el nivel de CC de la señal 2 con una referencia de precisión con un buffer.

Circuito

Análisis de parámetros de un Amplificador Operacional

- Tensión de desplazamiento (offset) en la entrada (Vio)

En el AO real si ambas entradas son conectadas a tierra, la salida es distinta de cero, pues existe una pequeña tensión de desplazamiento. Esta tensión en la entrada, llamada Vio; se define como la tensión de entrada necesaria para que la salida sea igual a cero. Si este valor es distinto de cero, el AO amplificara cualquier desplazamiento en la entrada, provocando un error grande en corriente continua en la salida.

Este parámetro es independiente de la ganancia del AO, y su polaridad puede ser positiva o negativa. El efecto del voltaje Vio, se modela como una fuente de tensión continua en una de las entradas del AO ideal.

Se utiliza un amplificador no inversor con la entrada puesta a masa.

Donde:

VO=1+R'R.Vio

Si colocamos una resistencia de realimentación que sea 1000 veces mayor a R, entonces la salida será

VO=1001.Vio

Valores típicos de Vio para distintos AO

| A.O. | Vio |
| --- | --- |
| Propósito general | 2 – 10 [mV] |
| Entrada JFET | 1 – 2 [mV] |
| Instrumentación | 10 – 100 [uV] |
| LM348 | 1 – 6 [mV] |

- Rise Time (tr)

Es el tiempo que se demora la señal de salida en ir desde 10% hasta el 90% de su valor final, bajo condiciones de pequeña señal y en lazo cerrado. Se define en base a la respuesta de una entrada escalón y se relaciona con el ancho de banda a través de la siguiente expresión

BW=0,35tr [Hz]

Tr para distintos AO.

| A.O. | tr[uS] | BW[MHz] |
| --- | --- | --- |
| LM741 | 0,3 | 1,16 |
| LF 351 | 0,08 | 4,35 |
| LM348 | 0,35 | 1 |

El tr está dado para ganancia unitaria, así el ancho de banda calculado recibe el nombre de GBP o frecuencia de ganancia unitaria.

- Slew Rate(SR)

Representa la incapacidad de un amplificador para seguir variaciones rápidas de la señal de entrada. Se le define como la máxima tasa de cambio en el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada cambia, por lo que limita la velocidad de funcionamiento, es decir la frecuencia máxima a la que puede funcionar el amplificador para un nivel dado de señal de salida.

Según su definición, el SR es:

SR=dVotdt (máx)

Dónde Vot es la tensión de salida.

El Slew Rate se suele expresar en unidades de V/μs.

Para medir este parámetro configuramos el operacional como un amplificador inversor, y sometemos la entrada a una onda cuadrada como se puede ver en la siguiente figura.

De este modo, durante los cambios de estado de la señal de entrada, se podrá apreciar la variación de voltaje con respecto al tiempo, cociente que corresponde a la SR. Para Medir este parámetro, ajustaremos la frecuencia de la señal de entrada así como el osciloscopio, para poder ver en este último una señal triangular a la salida del amplificador operacional, cuya pendiente corresponde al parámetro en cuestión.

SR para distintos AO.

| A.O. | SR[V/uS] |
| --- | --- |
| LM741 | 0,3 |
| LF 351 | 13 |
| LM348 | 0,5 |

De todas las especificaciones que afectan la operación de corriente alterna de un AO, la rapidez de respuesta (slew rate) es una de las más importante porque limita las magnitudes del voltaje de salida de frecuencias elevadas.

- Relación de rechazo en modo común (CMRR)

Mide la habilidad de un AO para rechazar señales en modo común. Si la misma señal alimenta a la entrada inversora como a la no inversora de una configuración diferencia, la salida Vo debería ser cero, sin embargo, debido a la componente en modo común esto no ocurre. La capacidad de atenuar esta componente es lo que se conoce como RRMC y comúnmente se expresa en decibeles (dB).

RRMC=AdAc

RRMCdB=20logAdAc

Donde, Ad es la ganancia diferencial y Acm es la ganancia en modo común.

Este parámetro se mide mediante el siguiente circuito:

La señal en el punto A y B es la señal de modo común Vc, la cual es

Vc=R1'R1+R1'Vs=R'R+R'Vs≈Vs

Seleccionando las resistencias de manera que

R1'=R' ≫  R1=R

La caída de potencial en R

VR=Vi-VsR1R1+R1'

Y en R'

VR'=Vo-Vi-VsR'1R1+R1'

Igualando las corrientes en R' y R

Vi=RR+R'Vo

Dado que

Vo=AdVd+AcVc

Vo=AdRVoR+R'+AcR'VsR+R'

Si

AdRR+R'≫1

Entonces

AdRVo+AcR'Vs≈0

Por lo que

RRMC=20logAdAc=20logR'VSRVo

CMRR para distintos AO.

| A.O. | CMRR[dB] |
| --- | --- |
| Propósito general | 70 |
| Entrada JFET | 100 |
| Instrumentación | 120 |
| LM348 | 70 - 90 |

Pautas y cálculos para el diseño de cada etapa

- Adaptador de impedancia

En este circuito se aprovecha la alta impedancia de entrada del amplificador operacional para fijar la impedancia de entrada del circuito mediante una resistencia

El generador de señal “ve” la resistencia de entrada formada por el paralelo de la resistencia de 15kΩ y la resistencia de entrada del amplificador operacional.

- Sumador de continua

Se suma a la señal de entrada un offset de -1V de manera que a la salida se obtenga una onda cuadrada con un máximo de 1,5V y un mínimo de 1V, desfasada 180° con respecto a la señal de entrada.

Debido a la masa virtual que existe en la entrada inversora del amplificador operacional, la corriente que ingresa a ella de las dos fuentes de señal es igual a la que circula por Rf pero con polaridad opuesta, por ley de Ohm:

v1R1+v2R2=-voRf

Despejando

vO=-Rfv1R1+v2R2

Si se hace que Rf=R1=R2 se logra que

vO=-v1+v2

Conociendo que  v1=1.25V, v2 lo conseguimos de manera simple con la utilizando un potenciómetro de tres terminales (1KΩ) que varia entre -15V y 15V

Fotografía tomada al osciloscopio

- Integrador inversor

Integramos la señal de entrada, obteniendo una señal triangular  (que incursiona entre -1.3V y 2.7V ) la cual se le suma una componente en continua y se lo amplificada para lograr que la señal de salida incursione entre 4V y -1,5V.

Datos:

- f=4300Hz

- Vopp=5,5V

- Vipp=2,5V

- T=232,56μseg

Realizando la integral

Vopp=VipicoR1C0T/2dt=VipicoR1C.T2

Av4300Hz=VoppVipico=T2.1R1C

Considerando: Av4300Hz=1

C=1uF

Despejando R1

R1=T2Av4300Hz.C= 116,28μseg1uF=116,275Ω

A este último valor se lo normaliza a

R1=100Ω

Para que la precisión de la integración sea del 99% se debe tener que

finf=f10=4300Hz10=430Hz

Dado que el punto de 430 Hz y el punto de 4300hz se encuentra sobre la misma recta, se tiene que

Av4300Hz.f=Av430Hz.finf

Despejando

Av430Hz=ffinf.Av4300Hz=10. 1=10

Como

Av430Hz=R2R1

Despejando R2

R2=R1Av430Hz=116,275Ω . 10 =1,162kΩ

Normalizando

R2=1kΩ

Luego sumamos una componente en continua utilizando un sumador inversor (como en el punto 2) el cual lo amplificamos para lograr que la señal de salida incursione entre 4V y -1,5V.

Fotografía tomada al osciloscopio

- Derivador inversor

Derivamos la señal de entrada, obteniendo una señal cuadrada, la cual se le suma una componente en continua y se lo amplificada para lograr que la señal de salida incursione entre 0V y 3V.

A continuación se muestra el circuito a utilizar y su correspondiente diagrama de bode

Datos:

- f=4,3kHz

- vit= at±b=150000.t-1,95

- Vop=1,5V (para obtener Vopp=3V)

Función de transferencia

Avf=Z2Z1=-R2//1sC2R1+1sC1=-sR2C11+sR2C2.(1+sR1C1)

En la zona de derivación (sR2C2≪sR1C1≪1)

Avf=-sR2C1=votvit

Por lo tanto

vot=-R2C1dvitdt=-150000.R2C1

Considerando: C1=100pF

R2=Vop150000.C1=1,5150000. 100.10-12=100kΩ

Para lograr que la precisión del derivador sea del 99%, la frecuencia máxima a derivar será una década mayor que la de la señal

fmáx=10.fseñal=10.4,3kHz=43kHz

Con este valor podemos despejar R1 de la ecuación en el diagrama de bode

R1=12πC1fmáx=12π.100.10-12.43.103=37kΩ

Por último queda fijar la frecuencia de corte, la cual nos proporcionará el valor de C2

fcorte=45kHz

C2=12πR2fcorte=12π.100.103.45.103=35pF

Por lo tanto los valores nominales de los componentes serán

C1=100pF  C2=47pF

R1=37kΩ  R2=100kΩ

Luego sumamos una componente en continua utilizando un sumador inversor (como en el punto 2) el cual lo amplificamos para lograr que la señal de salida incursione entre 0V y 3V.

Fotografía tomada al osciloscopio

- Derivador inversor

El circuito a utilizar será igual al del punto anterior

En este caso consideraremos la señal como un único escalón unitario, para así poder determinar la ganancia necesaria.

Datos:

- f=4,3kHz

- vi(t)=3.ut

- Vop=1V

En la zona de derivación (sR2C2≪sR1C1≪1)

Avf=-sR2C1=votvit

Por lo tanto

vot=-R2C1dvitdt=-3.ρ(t).R2C1

Eligiendo arbitrariamente el valor de C1 podremos calcular R2

C1=200pF

R2=Vop3.ρ(t).C1=13.200.10-12=1,66GΩ

Como se observa obtenemos un valor de resistencia extremadamente alto, esto se debe a que consideramos el escalón de entrada idealmente, al igual que el impulso de salida. Por lo tanto esta ecuación no será aplicable en este caso.

El valor de R2 se determinará empíricamente variando su valor en las simulaciones hasta obtener la ganancia adecuada.

El valor óptimo obtenido luego de correr varias simulaciones es

R2=3,9kΩ

Como en el caso anterior para lograr que la precisión del derivador sea del 99%, la frecuencia máxima a derivar será una década mayor que la de la señal

fmáx=10.fseñal=10.4,3kHz=43kHz

Con este valor podemos despejar R1 de la ecuación en el diagrama de bode

R1=12πC1fmáx=12π.200.10-12.43.103=18,5kΩ

Fijando una frecuencia de corte encontramos el valor de C2

fcorte=45kHz

C2=12πR2fcorte=12π.3,9.103.45.103=906pF

Por lo tanto los valores nominales de los componentes serán

C1=470pF           C2=1nF

R1=18kΩ         R2=3,9k

- Rectificador de onda completa

En el diagrama la resistencia R1 está conectada entre la entrada Ue y la entrada no inversora del segundo operacional. La salida del segundo operacional entonces entrega una señal negativa (El semiciclo positivo de la señal de entrada se invierte una vez)

También la señal de salida del primer operacional se aplica a la entrada del segundo operacional. En este caso el semiciclo negativo de la señal de entrada se invierte en el primer operacional y se vuelve a invertir en el segundo. Y el ciclo se vuelve a repetir.

Analizando el circuito tenemos:

A la salida del rectificador de media onda

US=UEntradarect+Umuestraent

Donde

UUEntradarect=-R2R1.UE

Umuestraent=R2R12.-UE

Sumando las expresiones anteriores:

US=-R2R1.UE-R2R12.-UE=R2R1.-UE+2UE=R2R1.UE

Fotografía tomada al osciloscopio

Observaciones sobre aspectos relevantes del funcionamiento

- Adaptador de impedancia:

Al utilizar una onda cuadrada, se debe tener cuidado en la elección del amplificador operacional a utilizar, ya que si este último tiene  tiempo de subida bajo, no será capaz de procesar con suficiente velocidad la elevada pendiente de la onda cuadrada en la salida. Lo que da como resultado una onda cuadrada con pendiente notable mente menor.

- Sumador inversor:

Además de tener en cuenta la misma problemática que se presenta en el adaptador de impedancia, se debe considerar el valor de offset de entrada. Ya que si se trabaja con señales pequeñas y el valor del offset es cercano a ellas, se estará produciendo un error a la salida. En nuestro caso, debido a que la señal tiene una amplitud de 2,5V y que la tensión de offset del LM348 es de 6mV, el error producido por este último es despreciable.

- Integrador inversor:

En este circuito influyen notablemente la IB y la VOS ya que estas cargan el capacitor y producen niveles de continua a la salida. Este error se compensa, en parte, colocando la resistencia R2 (en paralelo con el capacitor) para limitar la ganancia del circuito a bajas frecuencias. Para corregir completamente los desplazamientos en continua, se puede utilizar una etapa adicional, la cual mediante un potenciómetro, los corrija.

Otro parámetro importante a tener en cuenta es el slew rate, ya que mientras más rápido se procese la señal cuadrada de la entrada, de mejor calidad será la onda triangular de salida.

- Rectificador de precisión:

Cuando se rectifica señales alternas de 110 o 220 voltios, despreciar 0.7 voltios no es problema. Pero cuando se trata de rectificar una señal alterna de una amplitud mucho menor (en el orden de los milivoltios), esta caída en el diodo es importante, y más, si la señal a rectificar tiene una amplitud menor a la tensión de diodo polarizado en directo (0.7 V). Para poder rectificar estas tensiones tan pequeñas, se utiliza un amplificador operacional (Op. Amp.)

Impedancia de salida del sistema

Experimentalmente se determina de la siguiente manera

Primero, se mide la tensión en la salida del amplificador operacional sin carga Vca (al no haber carga, no hay corriente y por lo tanto, no hay caída de tensión en RO). Luego, se coloca después en la salida un resistor de valor conocido RL y se mide la tensión en la carga VRL

Vca=VRL+I.RO

Despejando

RO=Vca-VRLI

Y como I=VRL/RL

RO=Vca-VRLVRLRL

En nuestro caso realizamos estas mediciones utilizando una RL=470Ω y luego de aplicar la fórmula anterior obtuvimos el siguiente valor de impedancia de salida

Ro=11Ω

Como sabemos, los amplificares operacionales tienen una muy baja impedancia de salida, por lo cual es difícil medirla con exactitud. Nuestra medición está afectada por la tolerancia del valor de la resistencia utilizada, la exactitud del voltímetro y el ruido ambiente.

No se si esta bien calculdo el Ro, con Vca=277m   vrl=275m y lo dibuje :D